«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Технічний директор

ТОВ «Кроноспан Рівне»

___________________Ігор ІВАНІВ

«____» ________________ 2025 р

ЗВІТ ПІСЛЯПРОЕКТНОГО МОНІТОРИНГУ

з реконструкції промислового комплексу будівель і споруд під підприємство деревообробної промисловості за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Городок, вул. Барона Штейнгеля, 4а

с. Городок 2025 р.

ЗМІСТ

ЗМІСТ	2

Вступ	3

1. Основні характеристики та місце провадження планованої діяльності	5

2. Моніторинг вмісту забруднюючих речовин зі стаціонарних джерела за допомогою прямих інструментальних вимірювань	10

3. Моніторинг ефективності роботи встановленого пилогазоочисного обладнання.	14

4. Моніторинг впливу планованої діяльності на якість атмосферного повітря на межі нормативної санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови..	18

5. Моніторинг якості поверхневих вод у місці скиду стічних вод у р. Устя та в контрольних створах на відстані 500 м вище та нижче від місця скиду..	22

6. Спостереження за якістю води, що скидається на випуску, шляхом проведення фізико-хімічного аналізу води та рівня токсичності відповідно до санітарних норм та правил..	23

7. Моніторинг впливу планованої діяльності на підземні водоносні горизонти в мережі спостережувальних свердловин..	23

8. Моніторинг впливу шуму під час виконання підготовчих та будівельних робіт та в період експлуатації об’єкта планованої діяльності на межі нормативної санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови....	23

9. Моніторинг дослідження стану біоти в межах зони потенційного впливу підприємства (в радіусі 5 км) на природні екосистеми....	28

ДОДАТКИ	31

Вступ

Відповідно до Умов провадження планованої діяльності встановлених у Висновку з оцінки впливу на довкілля, на суб’єкт господарювання покладається обов’язок із здійснення післяпроектного моніторингу, а саме:

—	щоквартально здійснювати моніторинг впливу планованої діяльності на якість атмосферного повітря на межі нормативної санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови;

—	щоквартально здійснювати моніторинг вмісту забруднюючих речовин зі стаціонарних джерел за допомогою прямих інструментальних вимірювань;

—	щомісячно проводити моніторинг ефективності роботи встановленого пилогазоочисного обладнання;

—	щоквартально здійснювати моніторинг якості поверхневих вод у місці скиду стічних вод у р. Устя та в контрольних створах на відстані 500 м вище та нижче від місця скиду;

—	здійснювати спостереження за якістю води, що скидається на випуску, шляхом проведення фізико-хімічного аналізу води (щомісяця) та рівня токсичності (щопівроку) відповідно до санітарних норм та правил;

—	щоквартально здійснювати моніторинг впливу планованої діяльності на підземні водоносні горизонти в мережі спостережувальних свердловин;

—	щорічно здійснювати моніторингові дослідження стану біоти в межах зони потенційного впливу підприємства (в pадіусі 5 км) на природні екосистеми;

—	здійснювати моніторинг впливу шуму під час виконання підготовчих та будівельних робіт (щомісячно) та в період експлуатації (щоквартально) об’єкта планованої діяльності на межі нормативної санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови.

Діяльність ТОВ «Кроноспан Рівне» здійснюється згідно Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами №UA56060150010031251-I-0278 від 02.12.2024 р. та Висновку з оцінки впливу на довкілля № 21/01-20228169862/1 від 31.07.2023 р. (реєстраційний номер справи 20228169862).

Відповідно до Звіту з ОВД, планована діяльність передбачає:

- знесення частини існуючих будівель та споруд підприємства;

- будівництво лінії із виробництва та складування плит деревинно-стружкових (повний комплекс будівель, споруд, технологічного обладнання, ліній ламінування, лабораторії, технологічних площадок, доріг, благоустрою для забезпечення технологічних потреб та інженерних мереж);

- будівництво лінії із виробництва та складування плит деревинно-стружкових з орієнтованою стружкою (повний комплекс будівель, споруд, технологічного обладнання, технологічних площадок, доріг, благоустрою для забезпечення технологічних потреб та інженерних мереж);

- будівництво теплогенераційних установок;

- будівництво складів для зберігання готової продукції;

- будівництво адміністративно-побутового комплексу у складі будівлі відпочинку працівників, офісної будівлі, сховища (захисна споруда цивільного захисту), їдальні підприємства;

- будівництво майстерні для обслуговування технологічного обладнання та транспортних засобів підприємства;

- будівництво пожежного депо (гараж для пожежного автомобіля), відкритих складів лісоматеріалів;

- будівництво A3C (паливозаправний пункт) для потреб підприємства з наземними резервуарами для зберігання дизельного пального, автостоянок легкових, вантажних автомобілів та площадок для розвантаження-завантаження;

- реконструкція під’їзних залізничних колій;

- будівництво об’єктів інженерної інфраструктури: резервуарів протипожежного запасу води з насосною станцією, очисних споруд стічних вод (з подальшим повторним використанням води та частковим скидом до водного об’єкту), трансформаторних підстанцій, мереж.

1. Основні характеристики та місце провадження планованої діяльності.

Реконструкція промислового комплексу будівель i споруд під підприємство деревообробної промисловості передбачена на земельних ділянках загальною площею 85,9739 га, що належать суб’єкту господарювання на праві власності. Плановану діяльність передбачено здійснювати в межах існуючого промислового вузла села Городок та частково в межах земельної ділянки колишнього підприємства «РІВНЕНСЬКИЙ ЗАВОД ТРАКТОРНИХ АГРЕГАТІВ».

За даними Звіту з ОВД, межа території планованої діяльності межує: з півночі — з житловою забудовою смт Городок на відстані орієнтовно 50 м від межі земельної ділянки, далі залізничні колії станції «Обарів»; з північного сходу — із залізничними коліями станції «Обарів», далі — сільськогосподарські угіддя, русло річки Устя, житлова забудова с. Зозів (більше 2,0 км від межі підприємства); зі сходу — з сільськогосподарськими угіддями, далі — житлова забудова с. Великий Олексин (більше 1,9 км); з південного сходу — з сільськогосподарськими угіддями, далі — житлова забудова с. Обарів (більше 300 м від межі підприємства); з півдня — з сільськогосподарськими угіддями, далі житлова забудова с. Обарів (більше 200 м від межі підприємства); з південного заходу — з сільськогосподарськими угіддями, далі — житлова забудова с. Обарів (більше 340 м від межі підприємства); із заходу — вул. Барона Штейнгеля, промзона селища, далі — рибгосп с. Понебель; із північного заходу — вул. Барона Штейнгеля, промзона селища.

ТОВ «ТЕХНОПРНВІД IHBECT ГРУП», що є попереднім найменуванням ТОВ «KPOHOCПAH PIBHE» (зміна найменування підприємства відбулася 29.12.2020) протягом 2019-2020 років пройдено процедуру оцінки впливу на довкілля планованої діяльності «Реконструкція промислового комплексу будівель i споруд під підприємство деревообробної промисловості в с. Городок Рівненського району Рівненської області» та отримано висновок з оцінки впливу на довкілля від 19.02.2020 № 31-20198144297/1, виданий Департаментом екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації. На підставі наведеного висновку підприємство отримало дозвіл на будівництво та розпочало будівельні роботи. Станом на даний час на ділянці планованої діяльності вже збудовані та змонтовані будівлі, споруди, технологічне обладнання відповідно до I-черги.

Виробництво деревинно-стружновнх плит (ДСП)

Лінія виготовлення ДСП (змонтована) вживана, комплектна (виробництво Німеччина). Плита деревинно-стружкова тришарова виготовляється згідно ДСТУ EN:312:2018 (EN 312:2010, IDT).

Основною сировиною для виготовлення деревинно-стружкових плит є: дров’яна деревина для	промислового використання; технологічна тріска; відходи лісопильно деревообробних, фанерних підприємств (тирса, стружка, кускові відходи, обрізки,	рейки, низькоякісні пиломатеріали). На склад сировина завозиться автомобільним та залізничним транспортом. Операції з розвантаження сировини проводяться автонавантажувачами та маніпуляторами.

Лінія виготовлення ДСП складається з дільниць: приготування тріски зі складом тріски; приготування стружки; сушіння стружки; сортування cyxoï стружки; клеєзмішування; ламінування; складування готової продукції. Частина лінії виготовлення ДСП розміщена у виробничому корпусі, мас свою структуру i умовно поділена на такі дільниці: приготування стружкового килиму; формування стружкового	 килиму; безперервного пресування; охолодження i штабелювання ДСП. Всі дільниці лінії пов’язані між собою системою комунікацій (виробниче водопостачання,	 стиснене повітря, електропостачання) та управляються єдиною системою електронного управління технологічним процесом.

Складовою лінії з виробництва ДСП є система UTWS (Umluft-Teilluftstromverbrennung-Warmeruckgewinnung-Staubabscheidung) — схема замкнутої рециркуляції димових газів сушильного агрегата за типом комбінованої теплової та сушильної системи з теплообмінником i термічною обробкою відпрацьованих газів.

При виготовленні ДСП використовують зв’язуючі речовини (смола, емульсія, затверджувач i карбамід), які передбачено завозити автомобільним та залізничним транспортом. Карбамідно-формальдегідна смола зберігатиметься в шести ємностях об’ємом 90 м3, затверджувач в 2- х ємностях об’ємом 25 м3, парафінова емульсія в 2-х ємностях об’ємом 35 м3, які обладнані системою підігріву емульсії. Карбамід завозиться на підприємство автотранспортом в мішках та зберігається на дільниці приготування клеєвої суміші на палетах. Розчин карбаміду зберігається в ємності об’ємом 5 м3. В дільниці формування та склеювання корпусу ДСП додатково передбачена зона для зберігання карбамідно-формальдегідної смоли та меламіно-формальдегідної смоли в 4-х резервуарах місткістю по 100 м3 кожен. Усі резервуари оснащені дихальними клапанами, розміщеними на кришці обладнання.

До складу виробничого корпусу ДСП також входять механічна та електрична майстерні, приміщення розташування гідравлічного обладнання, насосна термомасла, приміщення технологічного захисту, технічні приміщення, електроприміщення, трансформаторні, лабораторія, зарядні акумуляторів, котельня.

Розрахункова продуктивність виробництва плит  ДСП становить 822 500 м3/рік. Частина ДСП підлягає ламінуванню. Об’єм виробництва ламінованої плити становить 600 000 м3/рік.

Виробництво плит деревинностружкових з орієнтованою стружкою (плита OCM)

Лінія виготовлення OCП, що планується до будівництва, передбачається з нового обладнання поставленого компанією Diffenbacher. Основною сировиною для виготовлення плит OCП є: дрова технологічні хвойні (ялина, сосна); дрова технологічні листяні (осика, береза). Плити виготовляються згідно з ДСТУ EN 300:2008 (EN 300:2006, IDT) «Плити деревинностружкові з орієнтованою стружкою (OCП)».

До складу технологічної лінії входять основне виробниче обладнання та системи автоматизованого контролю, управління i автоматичного протиаварійного захисту технологічного процесу; технологічної аспірації; пожежогасіння та пожежної сигналізації; іскрогасіння; підготовки клею; основного електропостачання i аварійного електропостачання; підготовки стисненого повітря; протидимної вентиляції; підготовки гарячої води.

Основні технологічні вузли процесу виробництва плит OCП: подача сировини; отримання стружки; сушіння стружки (бункери з вологою стружкою i бункери із сухою стружкою); сортування стружки; змішування стружки з клеєм; формування стружкового килиму; попереднє пресування деревостружкового килиму; безперервне пресування; транспортування плити; проміжне складування необробленої плити; пакування; енергетичні установки (установка нагріву термомастила).

Для виробництва плити OCП передбачено використовувати смоли: PMDI — без виділення фенолу та формальдегіду; PF — фенол-формальдегідна смола; MUF — меламін карбамідно-формальдегідна смола.

Розрахункова продуктивність виробництва плит становить 1076 250 м3/рік.

Майстерні i офіси

Передбачаються такі основні приміщення: гараж-майстерня (ремонт автотранспорту), механічна майстерня, гідравлічна майстерня, склад, депо (гараж для пожежного автомобіля), котельня, приміщення для відпочинку водіїв, побутові приміщення та архіви.

В районі насосної пожежогасіння передбачено розміщення відкритої мийки для автотранспорту підприємства. Пропускна здатність мийки — 10 автомобілів на добу. Розрахункова кількість автомобілів, що обслуговуються за рік — 2500 одиниць. Кількість води на мийку складе 900 л/добу. Для миття автотранспорту застосовується апарат високого тиску Karcher. На випусках із постів мийки влаштовуються колодязі з відстійною частиною, облаштовані нафтосорбційними бонами для вилучення плаваючих нафтопродуктів. Стічна вода після мийки автомобілів поступає в колектор дощових вод, з якого насосами перекачується в очисні споруди. Очищена вода повторно використовується.

A3C (паливно-заправний пункт)

Для заправки технологічного транспорту підприємства дизельним паливом запроектовано паливно-заправний пункт. В склад A3C входить: три паливороздавальні колонки (ПPK) на один пістолет видачі дизпалива (дві для заправки автотранспорту, одна для заправки локомотива); чотири наземних резервуарів місткістю 20 м3 кожен для дизпалива. Передбачено два резервуари та одна ПPK для заправки добавкою AdBlue.

Залізничні колії

Для можливості відпуску продукції та прийому сировини передбачається реконструкція під’їзних залізничних колій на території підприємства. В північно-східному напрямку від земельної ділянки розміщена станція «Обарів». Станція виконує роботу із приймання та відправлення вантажних поїздів. Заїзд планується в північно-східній та східній частині з розгалуженням по території підприємства, усього передбачено чотири гілки загальною протяжністю біля 4255,9 м з двома ваговими. Передбачаються вантажно-розвантажувальні та розвантажувальні колії. Основа для колії — щебенева подушка. Реконструкція передбачена від місця приєднання під’їзної колії. Для транспортування вагонів із сировиною та готовою продукцією на території підприємства передбачено використовувати тепловоз ЧМЕЗ, який працюватиме на дизельному пальному.

Локальні очисні споруди стічних вод (ЛОС)

Для очищення поверхневих i виробничих стічних вод на території підприємства передбачено будівництво ЛОС потужністю 7350 м3/добу, що дозволить очистити стічні води до норм на водовідведення у водний об’єкт та на повторне використання в якості технічної води для технологічних потреб підприємства.

Проектовані ЛОС включають наступні споруди: акумулююча ємкість поверхневих стічних вод; біоставок-акумулятор поверхневих стічних вод; будівля механічного очищення поверхневих стічних вод; будівля очищення поверхневих i виробничих стічних вод.

Локальні очисні споруди працюють 24 години/добу, 365 діб/рік. Будівництво ЛОС передбачено в одну чергу без виділення пускових комплексів.

Автостоянки

На території підприємства передбачені наступні автостоянки: легкових автомобілів на 152 м/м у північній частині ділянки, легкових автомобілів на 45 м/м у північній частині ділянки, вантажних автомобілів на 80 м/м у північно-західній частині ділянки.

В ході провадження планованої діяльності передбачається облаштування двох газових котелень. Одна призначена для обслуговування будівлі майстерні з офісами, друга розміщена у корпусі із виробництва ДСП.

Санітарно-захисна зона для об’єкту визначається відповідно до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.1996 № 173, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.07.1996 за № 379/1404.

Вплив на атмосферне повітря під час провадження планованої діяльності.

Відповідно до Звіту з ОВД, у період проведення підготовчих та будівельно-монтажних робіт передбачається вплив на повітряне середовище від тимчасових джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря внаслідок проведення зварювальних та фарбувальних робіт, земляних робіт, пересипки сипучих матеріалів, маневрування автотранспорту, прокладання інженерних мереж.

Кількісні та якісні показники викидів забруднюючих речовин в атмосферу за період проведення будівельно-монтажних робіт наведений у таблиці 1.46 Звіту з ОВД. Загальна кількість забруднюючих речовин у період проведення будівельно-монтажних робіт складає 31,76738 т/рік. Доцільність проведення розрахунку розсіювання наведено у таблиці 1.47 Звіту з ОВД. Згідно з даними Звіту з ОВД, за результатами підрахунків, розрахунок розсіювання у період будівництва виконувати недоцільно.

Характеристика діючих та проектованих джерел викидів забруднюючих речовин наведена в таблиці 1.49 Звіту з ОВД. Кількісна та якісна характеристика викидів забруднюючих речовин наведена на підставі звіту по розрахунку валових викидів діючих та проектованих джерел викиду надана в таблиці 1.66 Звіту з ОВД. На стан атмосферного повітря під час провадження планованої діяльності передбачається вплив через викид забруднюючих речовин   в загальній   кількості   546 764,833   т/рік, з яких 543 759,107469 т/рік — викиди парникових газів (діоксид вуглецю, азоту оксид, та метан).

Згідно з даними Звіту з ОВД, розрахунок приземних концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі визначався на межі нормативної санітарно-захисної зони 300 м від джерел викиду та в контрольних точках біля найближчої житлової забудови. Розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі проведений при максимальному навантаженні (одночасній роботі) технологічного обладнання, при врахуванні існуючих та проектованих джерел викиду (та з врахуванням даних фонових концентрацій (при найгіршому можливому сценарії). Значення приземних концентрацій основних забруднюючих речовин в контрольних точках за результатами проведеного розрахунку розсіювання забруднюючих речовин представлено в таблиці 1.50-1.65. Відповідно до розрахунків розсіювання приземних концентрацій забруднюючих речовин, величини концентрацій забруднюючих речовин від джерел викиду не перевищують граничнодопустимих концентрацій на межі нормативної санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови.

Вплив на водне середовище під час провадження планованої діяльності.

Відповідно до Звіту з ОВД, водопостачання та водовідведення ТОВ «KPOHOCПAH PIBHE» здійснюється на підставі дозволу на спеціальне водокористування від 17.08.2020 № 72/РВ/49д-20, видним Держаним агентством водних ресурсів України, строк дії до 17.08.2023.

Для забезпечення господарсько-питних та виробничих потреб у період будівельно-монтажних робіт буде використовуватися привозна питна вода та вода з трьох артезіанських свердловин підприємства. Нормативний розрахунок водокористування становить 294,92 м3/добу. Відведення господарсько-побутових стічних вод планується в спеціалізовані санітарні приміщення (біотуалет a6o септик) та передаватимуться відповідно до укладеного договору із   POBKП   ВКГ   «Рівнеоблводоканал»   від    01.03.2023    №    8229K    та ФОП Салівончук С.М. згідно з договором від 15.06.2021 № 86/M/2021.

У період експлуатації водопостачання підприємства передбачається від існуючих свердловин: № 1(110/18), №2(111/18), №4(113/18), що розташовані в с. Городок на земельній ділянці з кадастровим номером 5624683300:07:036:0001. Для задоволення частини виробничих потреб підприємство використовує дощову воду, яка збирається з території підприємства, поступає на очисні споруди та в подальшому використовується у технологічних потребах (розрахунок використання дощових вод наведено у таблиці 1.78 Звіту з ОВД).

Водовідведення господарсько-побутових стічних вод передбачається здійснювати в каналізаційні мережі POBКП ВКГ «Рівнеоблводоканал». Відведення зворотних вод від частини виробничих потреб та надлишку дощових i талих вод відбуватиметься на проектовані локальні очисні споруди повної біологічної очистки потужністю 247,225 тис м3/рік з подальшим скидом у річку Устя, притоку річки Горинь у межах села Городок Рівненського району Рівненської області.

Вплив на рослинний i тваринний світ, території та об’єкти природно-заповідного фонду під час провадження планованої діяльності.

Відповідно до листа Міністерства захисту довкілля   та природних   ресурсів України від 17.08.2022 № 25/7-11/10730-22 інформація про території та об’єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, території Смарагдової мережі та водно-болотні угіддя міжнародного значення в межах території планованої діяльності відсутня.

Згідно з листом Департаменту екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації від 22.08.2022 № 1377/0/05/22 щодо наявності об’єктів природно-заповідного фонду в с. Городок знаходяться парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення «Городоцький парк», ботанічна пам’ятка природи місцевого значення «Острів», між селами Городок i Зозів на території Шпанківської сільської ради розташований ботанічний заказник загальнодержавного значення «Вишнева гора».

Згідно з даними Звіту з ОВД, протягом періоду 11-12.10.2022 Інститутом екології Карпат Національної академії наук України здійснено обстеження території підприємства i прилеглих ділянок, які потенційно можуть зазнавати впливу від його діяльності. Обстежена територія включає як саму площу, зайняту підприємством, так i деякі прилеглі ділянки, зокрема — пам’ятка природи місцевого значення «Острів», ботанічний заказник «Вишнева гора», а також Городоцький парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва.

За результатами проведених обстежень, встановлено наступне:

об’єкт планованої діяльності знаходиться на території, яка тривалий час зазнавала трансформаційного впливу господарської діяльності, у тому числі промислової. Безпосередньо територія підприємства позбавлена природньої рослинності;

природні комплекси об’єктів природно-заповідного фонду знаходяться на значній відстані від території планованої діяльності;

розташування території планованої діяльності не буде мати істотного впливу на структурні елементи ділянки Оженинсько-Клеванського локального екологічного субкоридору, яка пов’язана з долиною р. Устя, що розташована на відстані близько 1 км, а інші елементи екологічного коридору відокремлені від території планованої діяльності залізницею, відстань до крайніх становить 200-250 м;

об’єкти Смарагдової мережі знаходяться на значній відстані від території планованої діяльності;

планована діяльність істотно не впливатиме на міграції рукокрилих в межах регіону;

рекомендовано проведення моніторингових досліджень стану біоти в межах зони потенційного впливу підприємства на природні екосистеми (радіус до 5 км) впродовж наступних 3-4 років, та впродовж щонайменше 1 повного року після виходу підприємства на плановані потужності виробництва.

Враховуючи вищезазначене, висновком з оцінки впливу на довкілля встановлено відповідні екологічні умови.

Вплив шуму та вібрації на довкілля під час провадження планованої діяльності.

Відповідно до Звіту з OBД, при проведенні підготовчих i будівельно-монтажних робіт основними джерелами шуму буде будівельне обладнання та транспорт. Розрахунки шумового впливу виконано на межі санітарно-захисної зони (300 м). Очікуваний рівень шуму становить 38 дБА, що не перевищує санітарні норми.

Згідно зі Звітом з ОВД, у період експлуатації об’єкта планованої діяльності розрахований сумарний максимальний рівень шуму на межі санітарно-захисної зони складає 14,5 дБА, що не перевищує нормативних показників.

Джерелами вібрації на виробничих площах буде технологічне обладнання, а також рух автотранспорту. Для зменшення рівня шуму та вібрації Звітом з ОВД передбачено відповідні заходи.

2. Моніторинг вмісту забруднюючих речовин зі стаціонарних джерела за допомогою прямих інструментальних вимірювань.

На виконання екологічних умов висновку з ОВД щодо планованої діяльності з реконструкції промислового комплексу будівель і споруд під підприємство деревообробної промисловості за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Городок, вул. Барона Штейнгеля, 4а наданого Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України, екологічною лабораторією ФОП Бакараєвої Оксани Володимирівни, що має свідоцтво № ПХ 015/24 від 29.05.2024 р. видане Волинською філією ДП «Львівстандартметрологія» про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005, здійснено лабораторно-інструментальні заміри викидів забруднюючих речовин на стаціонарних джерелах. Контроль викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря проведено відповідно до дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами №UA56060150010031251-I-0278 від 02.12.2024 р.

Лабораторно-інструментальні заміри викидів забруднюючих речовин (Акт відбору проб №1209 від 23.09.2025 р., Акт відбору проб №1225/2 від 21.11.2025 р.) були проведені на існуючих стаціонарних джерелах №1-3, 5, 9, 12-16, 20-26, 28-34, 39, 41-46, 50-54, 93, 95, 96, 100.

Таблиця 2.1

| № дж | Найменування ЗР | Період | Концентрація ЗР, мг/м3 | Масова витрата викиду ЗР, г/с | Затверджений ГДВ, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | мг/м3 | г/с |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | суспендовані частинки, недиференційовані за складом | 3 квартал | 3,12 | 0,0257 | 50 | - |
|  |  | 4 квартал | 5,03 | 0,0349 |  |  |
| 2 | суспендовані частинки, недиференційовані за складом | 3 квартал | 13,53 | 0,0250 | 50 | - |
|  |  | 4 квартал | 9,56 | 0,0166 |  |  |
| 3 | суспендовані частинки, недиференційовані за складом | 3 квартал | 19,6 | 0,0905 | 50 | - |
|  |  | 4 квартал | 18,42 | 0,0705 |  |  |
| 5 | суспендовані частинки, недиференційовані за складом | 3 квартал | 20,1 | 0,0908 | 50 | - |
|  |  | 4 квартал | 19,1 | 0,0712 |  |  |
| 9 | суспендовані частинки, недиференційовані за складом | 3 квартал | 19,5 | 0,0854 | 50 | - |
|  |  | 4 квартал | 17,33 | 0,0709 |  |  |
| 12 | суспендовані частинки, недиференційовані за складом | 3 квартал | 17,1 | 0,0273 | 150 | - |
|  |  | 4 квартал | 16,3 | 0,0293 |  |  |
|  | формальдегід | 3 квартал | 0,12 | 0,00019 | 20 | - |
|  |  | 4 квартал | 0,19 | 0,00034 |  |  |
| 13 | суспендовані частинки, недиференційовані за складом | 3 квартал | 16,8 | 0,0303 | 150 | - |
|  |  | 4 квартал | 17,5 | 0,0338 |  |  |
|  | формальдегід | 3 квартал | 0,11 | 0,00020 | 20 | - |
|  |  | 4 квартал | 0,12 | 0,00023 |  |  |
| 14 | суспендовані частинки, недиференційовані за складом | 3 квартал | 7,22 | 0,0145 | 150 | - |
|  |  | 4 квартал | 8,05 | 0,0159 |  |  |
| 15 | суспендовані частинки, недиференційовані за складом | 3 квартал | 3,14 | 0,0016 | 150 | - |
|  |  | 4 квартал | 3,81 | 0,0023 |  |  |
|  | формальдегід | 3 квартал | 0,22 | 0,00011 | 20 | - |
|  |  | 4 квартал | 0,20 | 0,00012 |  |  |
| 16 | оксиди азоту (у перерахунку на діоксид) | 3 квартал | 167 | 3,253 | 495,42 | - |
|  |  | 4 квартал | 140 | 3,718 |  |  |
|  | вуглецю оксид | 3 квартал | 665 | 12,929 | 250 | - |
|  |  | 4 квартал | 674 | 17,869 |  |  |
|  | формальдегід | 3 квартал | 5,2 | 0,1018 | 19,6 | - |
|  |  | 4 квартал | 3,7 | 0,0971 |  |  |
|  | суспендовані частинки, недиференційовані за складом | 3 квартал | 9,5 | 0,184 | 49,17 | - |
|  |  | 4 квартал | 7,7 | 0,204 |  |  |
| 20 | суспендовані частинки, недиференційовані за складом | 3 квартал | 10,38 | 0,133 | 50 | - |
|  |  | 4 квартал | 11,14 | 0,123 |  |  |
| 21 | суспендовані частинки, недиференційовані за складом | 3 квартал | 3,56 | 0,0947 | 50 | - |
|  |  | 4 квартал | 2,47 | 0,0678 |  |  |
| 22 | суспендовані частинки, недиференційовані за складом | 3 квартал | 5,84 | 0,0619 | 50 | - |
|  |  | 4 квартал | 7,32 | 0,0847 |  |  |
|  | формальдегід | 3 квартал | 0,52 | 0,0055 | 20 | - |
|  |  | 4 квартал | 0,48 | 0,0056 |  |  |
| 23 | суспендовані частинки, недиференційовані за складом | 3 квартал | 10,3 | 0,309 | 50 | - |
|  |  | 4 квартал | 8,6 | 0,238 |  |  |
|  | формальдегід | 3 квартал | 0,85 | 0,0255 | 20 | - |
|  |  | 4 квартал | 0,78 | 0,0216 |  |  |
| 24 | суспендовані частинки, недиференційовані за складом | 3 квартал | 13,24 | 0,312 | 50 | - |
|  |  | 4 квартал | 14,38 | 0,315 |  |  |
|  | формальдегід | 3 квартал | 0,38 | 0,0090 | 20 | - |
|  |  | 4 квартал | 0,41 | 0,0090 |  |  |
| 25 | суспендовані частинки, недиференційовані за складом | 3 квартал | 8,23 | 0,0678 | 34,6 | - |
|  |  | 4 квартал | 7,84 | 0,0575 |  |  |
|  | формальдегід | 3 квартал | 0,53 | 0,0044 | 1,2 | - |
|  |  | 4 квартал | 0,51 | 0,0037 |  |  |
| 26 | суспендовані частинки, недиференційовані за складом | 3 квартал | 9,55 | 0,133 | 50 | - |
|  |  | 4 квартал | 7,51 | 0,089 |  |  |
|  | формальдегід | 3 квартал | 0,29 | 0,0040 | 20 | - |
|  |  | 4 квартал | 0,25 | 0,0030 |  |  |
| 28 | формальдегід | 3 квартал | 0,56 | 0,0041 | 20 | - |
|  |  | 4 квартал | 0,58 | 0,0053 |  |  |
| 29 | формальдегід | 3 квартал | 0,57 | 0,0041 | 20 | - |
|  |  | 4 квартал | 0,61 | 0,0054 |  |  |
| 30 | формальдегід | 3 квартал | 0,55 | 0,0040 | 20 | - |
|  |  | 4 квартал | 0,59 | 0,0049 |  |  |
| 31 | формальдегід | 3 квартал | 0,57 | 0,0042 | 20 | - |
|  |  | 4 квартал | 0,60 | 0,0057 |  |  |
| 32 | формальдегід | 3 квартал | 0,54 | 0,0039 | 20 | - |
|  |  | 4 квартал | 0,57 | 0,0049 |  |  |
| 33 | суспендовані частинки, недиференційовані за складом | 3 квартал | 7,42 | 0,0351 | 50 | - |
|  |  | 4 квартал | 9,33 | 0,0412 |  |  |
| 34 | суспендовані частинки, недиференційовані за складом | 3 квартал | 6,93 | 0,0320 | 50 | - |
|  |  | 4 квартал | 7,42 | 0,0371 |  |  |
| 39 | оксиди азоту (у перерахунку на діоксид) | 3 квартал | 98 | 1,518 | 108,55 | - |
|  |  | 4 квартал | 107 | 1,410 |  |  |
|  | вуглецю оксид | 3 квартал | 110 | 1,704 | 112,6 | - |
|  |  | 4 квартал | 97 | 1,279 |  |  |
|  | суспендовані частинки, недиференційовані за складом | 3 квартал | 5,7 | 0,0883 | 49,61 | - |
|  |  | 4 квартал | 4,3 | 0,0574 |  |  |
| 41 | формальдегід | 3 квартал | 0,53 | 0,0015 | 20 | - |
|  |  | 4 квартал | 0,36 | 0,0010 |  |  |
|  | фенол | 3 квартал | 0,42 | 0,0012 |  | - |
|  |  | 4 квартал | 0,11 | 0,0003 |  |  |
|  | суспендовані частинки, недиференційовані за складом | 3 квартал | 12,70 | 0,0353 | 50 | - |
|  |  | 4 квартал | 14,30 | 0,0378 |  |  |
| 42 | формальдегід | 3 квартал | 0,54 | 0,0019 | 20 | - |
|  |  | 4 квартал | 0,34 | 0,0010 |  |  |
|  | фенол | 3 квартал | 0,35 | 0,0012 |  | - |
|  |  | 4 квартал | 0,12 | 0,0004 |  |  |
|  | суспендовані частинки, недиференційовані за складом | 3 квартал | 10,41 | 0,0363 | 50 | - |
|  |  | 4 квартал | 13,56 | 0,0415 |  |  |
| 43 | суспендовані частинки, недиференційовані за складом | 3 квартал | 15,3 | 0,0100 | 50 | - |
|  |  | 4 квартал | 10,53 | 0,0060 |  |  |
| 44 | формальдегід | 3 квартал | 0,52 | 0,0015 | 20 | - |
|  |  | 4 квартал | 0,29 | 0,0009 |  |  |
|  | фенол | 3 квартал | 0,33 | 0,00094 |  | - |
|  |  | 4 квартал | 0,11 | 0,00032 |  |  |
|  | суспендовані частинки, недиференційовані за складом | 3 квартал | 11,62 | 0,0330 | 50 | - |
|  |  | 4 квартал | 8,66 | 0,0255 |  |  |
| 45 | суспендовані частинки, недиференційовані за складом | 3 квартал | 2,16 | 0,0069 | 50 | - |
|  |  | 4 квартал | 1,65 | 0,0060 |  |  |
| 46 | формальдегід | 3 квартал | 1,62 | 0,039 | 20 | - |
|  |  | 4 квартал | 1,32 | 0,037 |  |  |
|  | фенол | 3 квартал | 0,34 | 0,0083 |  | - |
|  |  | 4 квартал | 0,28 | 0,0079 |  |  |
|  | суспендовані частинки, недиференційовані за складом | 3 квартал | 1,96 | 0,0477 | 50 | - |
|  |  | 4 квартал | 1,71 | 0,0482 |  |  |
| 50 | формальдегід | 3 квартал | 1,86 | 0,073 | 20 | - |
|  |  | 4 квартал | 1,12 | 0,044 |  |  |
|  | фенол | 3 квартал | 0,31 | 0,0122 |  | - |
|  |  | 4 квартал | 0,29 | 0,0115 |  |  |
|  | суспендовані частинки, недиференційовані за складом | 3 квартал | 2,59 | 0,102 | 50 | - |
|  |  | 4 квартал | 2,87 | 0,114 |  |  |
| 51 | формальдегід | 3 квартал | 0,67 | 0,0046 | 20 | - |
|  |  | 4 квартал | 0,62 | 0,0053 |  |  |
|  | фенол | 3 квартал | 0,23 | 0,0016 |  | - |
|  |  | 4 квартал | 0,11 | 0,0009 |  |  |
| 52 | формальдегід | 3 квартал | 0,69 | 0,0046 | 20 | - |
|  |  | 4 квартал | 0,58 | 0,0055 |  |  |
|  | фенол | 3 квартал | 0,22 | 0,00147 |  | - |
|  |  | 4 квартал | 0,12 | 0,00113 |  |  |
| 53 | формальдегід | 3 квартал | 0,65 | 0,0044 | 20 | - |
|  |  | 4 квартал | 0,63 | 0,0062 |  |  |
|  | фенол | 3 квартал | 0,26 | 0,00176 |  | - |
|  |  | 4 квартал | 0,09 | 0,00088 |  |  |
| 54 | формальдегід | 3 квартал | 0,70 | 0,0049 | 20 | - |
|  |  | 4 квартал | 0,60 | 0,0053 |  |  |
|  | фенол | 3 квартал | 0,23 | 0,00161 |  | - |
|  |  | 4 квартал | 0,13 | 0,00115 |  |  |
| 93 | суспендовані частинки, недиференційовані за складом | 3 квартал | 3,91 | 0,0197 | 50 | - |
|  |  | 4 квартал | 4,44 | 0,0198 |  |  |
|  | формальдегід | 3 квартал | 0,96 | 0,0048 | 20 | - |
|  |  | 4 квартал | 0,68 | 0,0030 |  |  |
|  | фенол | 3 квартал | 0,15 | 0,00076 |  | - |
|  |  | 4 квартал | 0,10 | 0,00045 |  |  |
| 95 | суспендовані частинки, недиференційовані за складом | 3 квартал | 3,83 | 0,0096 | 50 | - |
|  |  | 4 квартал | 4,01 | 0,0088 |  |  |
| 96 | суспендовані частинки, недиференційовані за складом | 3 квартал | 6,27 | 0,0504 | 50 | - |
|  |  | 4 квартал | 10,22 | 0,0744 |  |  |
| 100 | суспендовані частинки, недиференційовані за складом | 3 квартал | 6,10 | 0,0388 | 50 | - |
|  |  | 4 квартал | 8,59 | 0,0517 |  |  |

# 3. Моніторинг ефективності роботи встановленого пилогазоочисного обладнання.

На виконання екологічних умов висновку з ОВД щодо планованої діяльності з реконструкції промислового комплексу будівель і споруд під підприємство деревообробної промисловості за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Городок, вул. Барона Штейнгеля, 4а наданого Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України, екологічною лабораторією ФОП Бакараєвої Оксани Володимирівни, що має свідоцтво № ПХ 015/24 від 29.05.2024 р. видане Волинською філією ДП «Львівстандартметрологія» про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005, здійснено контроль ефективності роботи газоочисного устаткування за липень-грудень.

Таблиця 3.1

| № дж | Найменування ЗР | Період (місяць) | Ефективність роботи установки очистки газу, % | Ступінь очищення, згідно паспортів установок очистки газів, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 9 | 10 |
| 1 | суспендовані частинки, недиференційовані за складом | липень | 99,74 | 99,5 |
|  |  | серпень | 99,68 |  |
|  |  | вересень | 99,77 |  |
|  |  | жовтень | 99,70 |  |
|  |  | листопад | 99,62 |  |
|  |  | грудень | 99,78 |  |
| 2 | суспендовані частинки, недиференційовані за складом | липень | 93,97 | 90 |
|  |  | серпень | 91,60 |  |
|  |  | вересень | 92,54 |  |
|  |  | жовтень | 92,02 |  |
|  |  | листопад | 94,67 |  |
|  |  | грудень | 91,13 |  |
| 3 | суспендовані частинки, недиференційовані за складом | липень | 93,36 | 90 |
|  |  | серпень | 92,23 |  |
|  |  | вересень | 91,87 |  |
|  |  | жовтень | 92,39 |  |
|  |  | листопад | 92,56 |  |
|  |  | грудень | 91,08 |  |
| 5 | суспендовані частинки, недиференційовані за складом | липень | 92,88 | 90 |
|  |  | серпень | 93,32 |  |
|  |  | вересень | 92,50 |  |
|  |  | жовтень | 92,28 |  |
|  |  | листопад | 92,13 |  |
|  |  | грудень | 91,27 |  |
| 9 | суспендовані частинки, недиференційовані за складом | липень | 93,05 | 90 |
|  |  | серпень | 92,49 |  |
|  |  | вересень | 92,06 |  |
|  |  | жовтень | 91,88 |  |
|  |  | листопад | 92,35 |  |
|  |  | грудень | 91,40 |  |
| 12 | суспендовані частинки, недиференційовані за складом | липень | 98,74 | 98,5 |
|  |  | серпень | 98,86 |  |
|  |  | вересень | 98,89 |  |
|  |  | жовтень | 99,15 |  |
|  |  | листопад | 98,80 |  |
|  |  | грудень | 98,56 |  |
| 13 | суспендовані частинки, недиференційовані за складом | липень | 98,80 | 98,5 |
|  |  | серпень | 98,61 |  |
|  |  | вересень | 98,74 |  |
|  |  | жовтень | 98,92 |  |
|  |  | листопад | 98,77 |  |
|  |  | грудень | 98,54 |  |
| 14 | суспендовані частинки, недиференційовані за складом | липень | 98,68 | 98,5 |
|  |  | серпень | 98,71 |  |
|  |  | вересень | 98,97 |  |
|  |  | жовтень | 98,95 |  |
|  |  | листопад | 99,01 |  |
|  |  | грудень | 98,76 |  |
| 15 | суспендовані частинки, недиференційовані за складом | липень | 98,84 | 98,5 |
|  |  | серпень | 98,92 |  |
|  |  | вересень | 99,30 |  |
|  |  | жовтень | 99,19 |  |
|  |  | листопад | 99,14 |  |
|  |  | грудень | 98,58 |  |
| 16 Фільтр ESP | суспендовані частинки, недиференційовані за складом | липень | 98,37 | 94,7 |
|  |  | серпень | 98,75 |  |
|  |  | вересень | 98,96 |  |
|  |  | жовтень | 99,09 |  |
|  |  | листопад | 99,30 |  |
|  |  | грудень | 98,98 |  |
| 16 Скрубер | формальдегід | липень | 55,51 | 47,0 |
|  | суспендовані частинки, недиференційовані за складом |  | 92,31 | 92,0 |
|  | Формальдегід | серпень | 64,58 | 47,0 |
|  | суспендовані частинки, недиференційовані за складом |  | 93,39 | 92,0 |
|  | формальдегід | вересень | 62,29 | 47,0 |
|  | суспендовані частинки, недиференційовані за складом |  | 93,82 | 92,0 |
|  | формальдегід | жовтень | 60,98 | 47,0 |
|  | суспендовані частинки, недиференційовані за складом |  | 92,19 | 92,0 |
|  | формальдегід | листопад | 53,74 | 47,0 |
|  | суспендовані частинки, недиференційовані за складом |  | 93,41 | 92,0 |
|  | формальдегід | грудень | 54,70 | 47,0 |
|  | суспендовані частинки, недиференційовані за складом |  | 93,21 | 92,0 |
| 20 | суспендовані частинки, недиференційовані за складом | липень | 99,64 | 99,4 |
|  |  | серпень | 99,71 |  |
|  |  | вересень | 99,67 |  |
|  |  | жовтень | 99,63 |  |
|  |  | листопад | 99,60 |  |
|  |  | грудень | 99,70 |  |
| 21 | суспендовані частинки, недиференційовані за складом | липень | 99,76 | 99,4 |
|  |  | серпень | 99,88 |  |
|  |  | вересень | 99,85 |  |
|  |  | жовтень | 99,75 |  |
|  |  | листопад | 99,88 |  |
|  |  | грудень | 99,81 |  |
| 22 | суспендовані частинки, недиференційовані за складом | липень | 99,48 | 99,4 |
|  |  | серпень | 99,59 |  |
|  |  | вересень | 99,67 |  |
|  |  | жовтень | 99,50 |  |
|  |  | листопад | 99,57 |  |
|  |  | грудень | 99,73 |  |
| 23 | суспендовані частинки, недиференційовані за складом | липень | 99,49 | 99,4 |
|  |  | серпень | 99,51 |  |
|  |  | вересень | 99,53 |  |
|  |  | жовтень | 99,68 |  |
|  |  | листопад | 99,64 |  |
|  |  | грудень | 99,57 |  |
| 24 | суспендовані частинки, недиференційовані за складом | липень | 99,66 | 99,4 |
|  |  | серпень | 99,59 |  |
|  |  | вересень | 99,61 |  |
|  |  | жовтень | 99,70 |  |
|  |  | листопад | 99,56 |  |
|  |  | грудень | 99,68 |  |
| 25 | суспендовані частинки, недиференційовані за складом | липень | 99,75 | 99,4 |
|  |  | серпень | 99,67 |  |
|  |  | вересень | 99,73 |  |
|  |  | жовтень | 99,71 |  |
|  |  | листопад | 99,77 |  |
|  |  | грудень | 99,78 |  |
| 26 | суспендовані частинки, недиференційовані за складом | липень | 99,68 | 99,4 |
|  |  | серпень | 99,63 |  |
|  |  | вересень | 99,68 |  |
|  |  | жовтень | 99,63 |  |
|  |  | листопад | 99,78 |  |
|  |  | грудень | 99,74 |  |
| 33 | суспендовані частинки, недиференційовані за складом | липень | 95,50 | 90 |
|  |  | серпень | 95,62 |  |
|  |  | вересень | 96,21 |  |
|  |  | жовтень | 96,40 |  |
|  |  | листопад | 95,66 |  |
|  |  | грудень | 94,54 |  |
| 34 | суспендовані частинки, недиференційовані за складом | липень | 93,76 | 90 |
|  |  | серпень | 95,74 |  |
|  |  | вересень | 96,07 |  |
|  |  | жовтень | 96,29 |  |
|  |  | листопад | 96,31 |  |
|  |  | грудень | 96,16 |  |
| 39 | суспендовані частинки, недиференційовані за складом | липень | 97,01 | 90 |
|  |  | серпень | 98,20 |  |
|  |  | вересень | 98,54 |  |
|  |  | жовтень | 98,75 |  |
|  |  | листопад | 98,36 |  |
|  |  | грудень | 97,91 |  |
| 41 | суспендовані частинки, недиференційовані за складом | липень | 98,64 | 98,5 |
|  |  | серпень | 99,01 |  |
|  |  | вересень | 98,92 |  |
|  |  | жовтень | 99,14 |  |
|  |  | листопад | 98,80 |  |
|  |  | грудень | 98,75 |  |
| 42 | суспендовані частинки, недиференційовані за складом | липень | 98,78 | 98,5 |
|  |  | серпень | 98,81 |  |
|  |  | вересень | 99,07 |  |
|  |  | жовтень | 99,16 |  |
|  |  | листопад | 98,63 |  |
|  |  | грудень | 98,53 |  |
| 43 | суспендовані частинки, недиференційовані за складом | липень | 98,72 | 98,5 |
|  |  | серпень | 99,16 |  |
|  |  | вересень | 98,73 |  |
|  |  | жовтень | 99,25 |  |
|  |  | листопад | 98,58 |  |
|  |  | грудень | 98,55 |  |
| 44 | суспендовані частинки, недиференційовані за складом | липень | 98,74 | 98,5 |
|  |  | серпень | 98.86 |  |
|  |  | вересень | 98,82 |  |
|  |  | жовтень | 99.13 |  |
|  |  | листопад | 99.25 |  |
|  |  | грудень | 98.60 |  |
| 45 | суспендовані частинки, недиференційовані за складом | липень | 99,82 | 99,4 |
|  |  | серпень | 99,85 |  |
|  |  | вересень | 99,81 |  |
|  |  | жовтень | 99.78 |  |
|  |  | листопад | 99.77 |  |
|  |  | грудень | 99.80 |  |
| 46 | суспендовані частинки, недиференційовані за складом | липень | 99,87 | 99,4 |
|  |  | серпень | 99,89 |  |
|  |  | вересень | 99,88 |  |
|  |  | жовтень | 99,89 |  |
|  |  | листопад | 99,91 |  |
|  |  | грудень | 99,89 |  |
| 50 | суспендовані частинки, недиференційовані за складом | липень | 99,86 | 99,4 |
|  |  | серпень | 99,87 |  |
|  |  | вересень | 99,90 |  |
|  |  | жовтень | 99,88 |  |
|  |  | листопад | 99,85 |  |
|  |  | грудень | 99,90 |  |
| 93 | суспендовані частинки, недиференційовані за складом | липень | 99,71 | 99,4 |
|  |  | серпень | 99,75 |  |
|  |  | вересень | 99,77 |  |
|  |  | жовтень | 99,78 |  |
|  |  | листопад | 99,62 |  |
|  |  | грудень | 99,78 |  |
| 95 | суспендовані частинки, недиференційовані за складом | липень | 99,80 | 99,4 |
|  |  | серпень | 99,77 |  |
|  |  | вересень | 99,70 |  |
|  |  | жовтень | 99,59 |  |
|  |  | листопад | 99,62 |  |
|  |  | грудень | 99,73 |  |

Отже, проаналізувавши результати замірів викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами, можна сказати, що пилогазоочисні установки забезпечують необхідний ступінь очищення викидів забруднюючих речовин, до концентрацій, що затверджено Дозволом.

Експлуатація ГОУ здійснюється згідно з «Правилами експлуатації установок очистки газу».

4. Моніторинг впливу планованої діяльності на якість атмосферного повітря на межі нормативної санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови.

На виконання екологічних умов висновку з ОВД щодо планованої діяльності з реконструкції промислового комплексу будівель і споруд під підприємство деревообробної промисловості за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Городок, вул. Барона Штейнгеля, 4а наданого Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України, лабораторією по контролю атмосферного повітря ТОВ «Волиньекопромпроект», що має свідоцтво № 61-04/2023 від 21.11.2023 р. видане ДП «Волинський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» (ДП «Волиньстандартметрологія») про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005, були відібрані проби повітря на межі нормативної СЗЗ та найближчої житлової забудови.

Згідно протоколів дослідження повітря населених місць № 1812-1816 від 12.08.2025 р. та №1817, 1818 від 13.08.2025 р. концентрації забруднюючих речовин у контрольних точках на межі нормативної СЗЗ та найближчої житлової забудови наступні:

Т1) На межі СЗЗ 300 м на північ:

- оксиди азоту (у перерахунку на діоксид) - < 0,02 мг/м3 (0,2 ГДК);

- оксид вуглецю – < 1,0 мг/м3 (5,0 ГДК);

- суспендовані частинки, недиф. за складом - < 0,26 мг/м3 (0,5 ГДК);

- формальдегід – < 0,01 мг/м3 (0,035 ГДК);

- сірководень – < 0,004 мг/м3 (0,008 ГДК);

- сірки діоксид – < 0,0025 мг/м3 (0,5 ГДК);

- аміак – < 0,01 мг/м3 (0,2 ГДК);

- фенол – < 0,004 мг/м3 (0,01 ГДК).

Т2) На межі СЗЗ 400 м на схід:

- оксиди азоту (у перерахунку на діоксид) – 0,056 мг/м3 (0,2 ГДК);

- оксид вуглецю – 2,0 мг/м3 (5,0 ГДК);

- суспендовані частинки, недиф. за складом - 0,38 мг/м3 (0,5 ГДК);

- формальдегід – 0,017 мг/м3 (0,035 ГДК);

- сірководень – 0,0042 мг/м3 (0,008 ГДК);

- сірки діоксид – 0,0028 мг/м3 (0,5 ГДК);

- аміак – 0,023 мг/м3 (0,2 ГДК);

- фенол – 0,0043 мг/м3 (0,01 ГДК).

Т3) На межі СЗЗ 300 м на південь:

- оксиди азоту (у перерахунку на діоксид) - < 0,02 мг/м3 (0,2 ГДК);

- оксид вуглецю – < 1,0 мг/м3 (5,0 ГДК);

- суспендовані частинки, недиф. за складом - < 0,26 мг/м3 (0,5 ГДК);

- формальдегід – < 0,01 мг/м3 (0,035 ГДК);

- сірководень – < 0,004 мг/м3 (0,008 ГДК);

- сірки діоксид – < 0,0025 мг/м3 (0,5 ГДК);

- аміак – < 0,01 мг/м3 (0,2 ГДК);

- фенол – < 0,004 мг/м3 (0,01 ГДК).

Т4) На межі СЗЗ 300 м на захід:

- оксиди азоту (у перерахунку на діоксид) - < 0,02 мг/м3 (0,2 ГДК);

- оксид вуглецю – < 1,0 мг/м3 (5,0 ГДК);

- суспендовані частинки, недиф. за складом - < 0,26 мг/м3 (0,5 ГДК);

- формальдегід – < 0,01 мг/м3 (0,035 ГДК);

- сірководень – < 0,004 мг/м3 (0,008 ГДК);

- сірки діоксид – < 0,0025 мг/м3 (0,5 ГДК);

- аміак – < 0,01 мг/м3 (0,2 ГДК);

- фенол – < 0,004 мг/м3 (0,01 ГДК).

Т5) 2 м від житлової забудови по вул. Привокзальна, 5 (458 м від ДВ№53 на північ):

- аміак – 0,014 мг/м3 (0,2 ГДК);

- фенол – 0,0040 мг/м3 (0,01 ГДК);

- формальдегід – 0,013 мг/м3 (0,035 ГДК).

Т6) 2 м від житлової забудови по вул. Привокзальна, 7 (413 м від ДВ№54 на північний схід):

- аміак – 0,015 мг/м3 (0,2 ГДК);

- фенол – 0,0041 мг/м3 (0,01 ГДК);

- формальдегід – 0,014 мг/м3 (0,035 ГДК).

Т7) 2 м від житлової забудови (508 м від ДВ№16 на південний захід):

- оксиди азоту (у перерахунку на діоксид) - 0,038 мг/м3 (0,2 ГДК);

- оксид вуглецю – 1,3 мг/м3 (5,0 ГДК);

- суспендовані частинки, недиф. за складом - 0,34 мг/м3 (0,5 ГДК);

- формальдегід – 0,016 мг/м3 (0,035 ГДК);

- аміак – 0,012 мг/м3 (0,2 ГДК);

- фенол – < 0,004 мг/м3 (0,01 ГДК).

Т8) 2 м від житлової забудови (504 м від ДВ№16 на південний захід):

- оксиди азоту (у перерахунку на діоксид) - 0,039 мг/м3 (0,2 ГДК);

- оксид вуглецю – 1,4 мг/м3 (5,0 ГДК);

- суспендовані частинки, недиф. за складом - 0,35 мг/м3 (0,5 ГДК);

- формальдегід – 0,017 мг/м3 (0,035 ГДК);

- аміак – 0,013 мг/м3 (0,2 ГДК);

- фенол – 0,0041 мг/м3 (0,01 ГДК).

Згідно протоколів дослідження повітря населених місць № 1828-1832 від 28.10.2025 р. та №1833, 1834 від 29.10.2025 р. концентрації забруднюючих речовин у контрольних точках на межі нормативної СЗЗ та найближчої житлової забудови наступні:

Т1) На межі СЗЗ 300 м на північ:

- оксиди азоту (у перерахунку на діоксид) - < 0,02 мг/м3 (0,2 ГДК);

- оксид вуглецю – < 1,0 мг/м3 (5,0 ГДК);

- суспендовані частинки, недиф. за складом - < 0,26 мг/м3 (0,5 ГДК);

- формальдегід – < 0,01 мг/м3 (0,035 ГДК);

- сірководень – < 0,004 мг/м3 (0,008 ГДК);

- сірки діоксид – < 0,0025 мг/м3 (0,5 ГДК);

- аміак – < 0,01 мг/м3 (0,2 ГДК);

- фенол – < 0,004 мг/м3 (0,01 ГДК).

Т2) На межі СЗЗ 400 м на схід:

- оксиди азоту (у перерахунку на діоксид) - < 0,02 мг/м3 (0,2 ГДК);

- оксид вуглецю – < 1,0 мг/м3 (5,0 ГДК);

- суспендовані частинки, недиф. за складом - < 0,26 мг/м3 (0,5 ГДК);

- формальдегід – < 0,01 мг/м3 (0,035 ГДК);

- сірководень – < 0,004 мг/м3 (0,008 ГДК);

- сірки діоксид – < 0,0025 мг/м3 (0,5 ГДК);

- аміак – < 0,01 мг/м3 (0,2 ГДК);

- фенол – < 0,004 мг/м3 (0,01 ГДК).

Т3) На межі СЗЗ 300 м на південь:

- оксиди азоту (у перерахунку на діоксид) - < 0,02 мг/м3 (0,2 ГДК);

- оксид вуглецю – < 1,0 мг/м3 (5,0 ГДК);

- суспендовані частинки, недиф. за складом - < 0,26 мг/м3 (0,5 ГДК);

- формальдегід – < 0,01 мг/м3 (0,035 ГДК);

- сірководень – < 0,004 мг/м3 (0,008 ГДК);

- сірки діоксид – < 0,0025 мг/м3 (0,5 ГДК);

- аміак – < 0,01 мг/м3 (0,2 ГДК);

- фенол – < 0,004 мг/м3 (0,01 ГДК).

Т4) На межі СЗЗ 300 м на захід:

- оксиди азоту (у перерахунку на діоксид) - 0,055 мг/м3 (0,2 ГДК);

- оксид вуглецю – 2,1 мг/м3 (5,0 ГДК);

- суспендовані частинки, недиф. за складом – 0,39 мг/м3 (0,5 ГДК);

- формальдегід – 0,017 мг/м3 (0,035 ГДК);

- сірководень – 0,0044 мг/м3 (0,008 ГДК);

- сірки діоксид – 0,0029 мг/м3 (0,5 ГДК);

- аміак – 0,024 мг/м3 (0,2 ГДК);

- фенол – 0,0045 мг/м3 (0,01 ГДК).

Т5) 2 м від житлової забудови по вул. Привокзальна, 5 (458 м від ДВ№53 на північ):

- аміак – < 0,01 мг/м3 (0,2 ГДК);

- фенол – < 0,004 мг/м3 (0,01 ГДК).

- формальдегід – < 0,01 мг/м3 (0,035 ГДК).

Т6) 2 м від житлової забудови по вул. Привокзальна, 7 (413 м від ДВ№54 на північний схід):

- аміак – < 0,01 мг/м3 (0,2 ГДК);

- фенол – < 0,004 мг/м3 (0,01 ГДК).

- формальдегід – < 0,01 мг/м3 (0,035 ГДК).

Т7) 2 м від житлової забудови (508 м від ДВ№16 на південний захід):

- оксиди азоту (у перерахунку на діоксид) - 0,044 мг/м3 (0,2 ГДК);

- оксид вуглецю – 1,7 мг/м3 (5,0 ГДК);

- суспендовані частинки, недиф. за складом - 0,34 мг/м3 (0,5 ГДК);

- формальдегід – 0,015 мг/м3 (0,035 ГДК);

- аміак – 0,021 мг/м3 (0,2 ГДК);

- фенол – 0,0042 мг/м3 (0,01 ГДК).

Т8) 2 м від житлової забудови (504 м від ДВ№16 на південний захід):

- оксиди азоту (у перерахунку на діоксид) - 0,046 мг/м3 (0,2 ГДК);

- оксид вуглецю – 1,8 мг/м3 (5,0 ГДК);

- суспендовані частинки, недиф. за складом - 0,36 мг/м3 (0,5 ГДК);

- формальдегід – 0,016 мг/м3 (0,035 ГДК);

- аміак – 0,023 мг/м3 (0,2 ГДК);

- фенол – 0,0044 мг/м3 (0,01 ГДК).

Отже, проаналізувавши результати замірів, можна зробити висновок, що концентрація забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови відповідає санітарно-гігієнічним вимогам.

5. Моніторинг якості поверхневих вод у місці скиду стічних вод у р. Устя та в контрольних створах на відстані 500 м вище та нижче від місця скиду.

Відповідно до Звіту з ОВД планована діяльність передбачає будівництво об’єктів інженерної інфраструктури: очисних споруд стічних вод (з подальшим повторним використанням води та частковим скидом до водного об’єкту).

За період липень-грудень 2025 р. підприємство скидано зворотні (стічні) води у р. Устя один раз. Дослідження якості поверхневих вод у місці скиду стічних вод у р. Устя та в контрольних створах на відстані 500 м вище та нижче від місця скиду проведено ДУ «Рівненський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України».

Згідно протоколу №1035 дослідження води поверхневих водоймищ, прибережних зон морів і стічних вод від 24.09.2025р. концентрації хімічних речовин у місці скиду стічних вод у р. Устя наступні: зважені речовини – 11,0 мг/дм3, БПК-5 – 4,0 мг/дм3, ХСК – 15,0 мг/дм3, залізо – 0,39 мг/дм3, хлориди – 49,9 мг/дм3, сульфати – 38,7 мг/дм3, азот амонійний – 6,2 мг/дм3, нітритів – 0,2 мг/дм3, нітратів - <0,04 мг/дм3, нафтопродукти - <0,005 мг/дм3, ортофосфати – 1,8 мг/дм3, формальдегід – 0,26 мг/дм3.

Згідно протоколу №1036 дослідження води поверхневих водоймищ, прибережних зон морів і стічних вод від 24.09.2025р. концентрації хімічних речовин у контрольному створі 500 м вище місця скиду наступні: зважені речовини – 9,0 мг/дм3, БПК-5 – 3,5 мг/дм3, ХСК – 30,0 мг/дм3, залізо – 0,32 мг/дм3, хлориди – 60,3 мг/дм3, сульфати – 55,9 мг/дм3, азот амонійний – 6,6 мг/дм3, нітритів – 0,17 мг/дм3, нітратів - <0,04 мг/дм3, нафтопродукти - <0,005 мг/дм3, ортофосфати – 2,2 мг/дм3, формальдегід – 0,28 мг/дм3.

Згідно протоколу №1037 дослідження води поверхневих водоймищ, прибережних зон морів і стічних вод від 24.09.2025р. концентрації хімічних речовин у контрольному створі 500 м нижче місця скиду наступні: зважені речовини – 10,0 мг/дм3, БПК-5 – 4,5 мг/дм3, ХСК – 30,0 мг/дм3, залізо – 0,4 мг/дм3, хлориди – 64,5 мг/дм3, сульфати – 41,3 мг/дм3, азот амонійний – 5,8 мг/дм3, нітритів – 0,24 мг/дм3, нітратів - <0,04 мг/дм3, нафтопродукти - <0,005 мг/дм3, ортофосфати – 0,8 мг/дм3, формальдегід – 0,29 мг/дм3.

Згідно протоколу №2031 дослідження води поверхневих водоймищ, прибережних зон морів і стічних вод від 17.11.2025р. концентрації хімічних речовин у контрольному створі 500 м нижче місця скиду наступні: зважені речовини – 5,0 мг/дм3, БПК-5 – 11,5 мг/дм3, ХСК – 20,0 мг/дм3, залізо – 0,35 мг/дм3, хлориди – 56,7 мг/дм3, сульфати – 30,5 мг/дм3, азот амонійний – 7,2 мг/дм3, нітритів – 0,15 мг/дм3, нітратів – 2,8 мг/дм3, нафтопродукти - <0,005 мг/дм3, поліфосфати – 0,27 мг/дм3, формальдегід – 0,17 мг/дм3.

Згідно протоколу №2032 дослідження води поверхневих водоймищ, прибережних зон морів і стічних вод від 17.11.2025р. концентрації хімічних речовин у контрольному створі 500 м вище місця скиду наступні: зважені речовини – 5,0 мг/дм3, БПК-5 – 6,2 мг/дм3, ХСК – 10,0 мг/дм3, залізо – 0,37 мг/дм3, хлориди – 53,6 мг/дм3, сульфати – 26,8 мг/дм3, азот амонійний – 7,2 мг/дм3, нітритів – 0,075 мг/дм3, нітратів – 1,5 мг/дм3, нафтопродукти - <0,005 мг/дм3, поліфосфати – 0,51 мг/дм3, формальдегід – 0,17 мг/дм3.

6. Спостереження за якістю води, що скидається на випуску, шляхом проведення фізико-хімічного аналізу води та рівня токсичності відповідно до санітарних норм та правил.

Відповідно до Звіту з ОВД планована діяльність передбачає будівництво об’єктів інженерної інфраструктури: очисних споруд стічних вод (з подальшим повторним використанням води та частковим скидом до водного об’єкту).

За період липень-грудень 2025 р. підприємство скидано зворотні (стічні) води у р. Устя один раз. Фізико-хімічний аналіз та рівень токсичності зворотної (стічної) води, що скидається на випуску (р. Устя) проведено ДУ «Рівненський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України».

Згідно протоколу №987 дослідження води поверхневих водоймищ, прибережних зон морів і стічних вод від 22.09.2025р. концентрації хімічних речовин  у стічній воді наступні: зважені речовини – 5,0 мг/дм3, БПК-5 – 6,0 мг/дм3, ХСК – 20,0 мг/дм3, залізо – 0,3 мг/дм3, хлориди – 106,0 мг/дм3, сульфати – 68,0 мг/дм3, азот амонійний – 8,3 мг/дм3, нітритів – 0,6 мг/дм3, нітратів – 3,0 мг/дм3, нафтопродукти - <0,005 мг/дм3, ортофосфати – <0,05 мг/дм3, формальдегід – 0,26 мг/дм3.

Згідно протоколу №2074 дослідження води поверхневих водоймищ, прибережних зон морів і стічних вод від 20.11.2025р. концентрації хімічних речовин у стічній воді наступні: нікель – <0,007 мг/дм3, мідь – <0,003 мг/дм3, свинець – <0,01 мг/дм3, цинк – 0,013 мг/дм3, хром загальний – <0,002 мг/дм3, кадмій – <0,0004 мг/дм3, ртуть – <0,0001 мг/дм3, селен – <0,01 мг/дм3, миш’як - <0,01 мг/дм3.

Отже, проаналізувавши результати аналізів води, можна зробити висновок, що концентрації хімічних речовин у стічній воді, таких як БПК-5, азот амонійний та формальдегід перевищують ГДК згідно дозволу на спеціальне водокористування.

7. Моніторинг впливу планованої діяльності на підземні водоносні горизонти в мережі спостережувальних свердловин.

Виконання екологічної умови висновку з ОВД щодо планованої діяльності з реконструкції промислового комплексу будівель і споруд під підприємство деревообробної промисловості за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Городок, вул. Барона Штейнгеля, 4а наданого Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України не можливе, так як мережа спостережувальних свердловин в процесі облаштування.

8. Моніторинг впливу шуму під час виконання підготовчих та будівельних робіт та в період експлуатації об’єкта планованої діяльності на межі нормативної санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови.

На виконання екологічних умов висновку з ОВД щодо планованої діяльності з реконструкції промислового комплексу будівель і споруд під підприємство деревообробної промисловості за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Городок, вул. Барона Штейнгеля, 4а наданого Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України, було проведено дослідження шуму під час виконання підготовчих та будівельних робіт та в період експлуатації об’єкта планової діяльності.

Інструментальні дослідження шумового навантаження підприємства, виконані лабораторією по контролю атмосферного повітря ТОВ «Волиньекопромпроект», що має свідоцтво № 61-04/2023 від 21.11.2023 р. видане ДП «Волинський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» (ДП «Волиньстандартметрологія») про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005.

Дослідження (протоколи №№1446/1-1453/1 від 14.07.2025 р.) на межі нормативної СЗЗ та найближчої житлової забудови показали, що еквівалентні та максимальні  рівні звуку, відповідно становлять:

- межа нормативної СЗЗ на північ в денний час – еквівалентний рівень звуку - 51 дБА при допустимому рівні - 55 дБА та максимальний рівень – 53 дБА при допустимому рівні - 70 дБА;

- 38 м від межі території підприємства на північ до житлової забудови в денний час – еквівалентний рівень звуку - 54 дБА при допустимому рівні - 55 дБА та максимальний рівень – 56 дБА при допустимому рівні - 70 дБА;

- 54 м від межі території підприємства на північний-схід до житлової забудови в денний час – еквівалентний рівень звуку - 55 дБА при допустимому рівні - 55 дБА та максимальний рівень – 57 дБА при допустимому рівні - 70 дБА;

- межа нормативної СЗЗ на схід в денний час – еквівалентний рівень звуку - 52 дБА при допустимому рівні - 55 дБА та максимальний рівень – 54 дБА при допустимому рівні - 70 дБА;

- межа нормативної СЗЗ на південь в денний час – еквівалентний рівень звуку - 50 дБА при допустимому рівні - 55 дБА та максимальний рівень – 52 дБА при допустимому рівні - 70 дБА;

- 215 м від межі території підприємства на південь до житлової забудови в денний час – еквівалентний рівень звуку - 50 дБА при допустимому рівні - 55 дБА та максимальний рівень – 52 дБА при допустимому рівні - 70 дБА;

- 190 м від межі території підприємства на південний захід до житлової забудови в денний час – еквівалентний рівень звуку - 54 дБА при допустимому рівні - 55 дБА та максимальний рівень – 56 дБА при допустимому рівні - 70 дБА;

- межа нормативної СЗЗ на захід в денний час – еквівалентний рівень звуку - 54 дБА при допустимому рівні - 55 дБА та максимальний рівень – 55 дБА при допустимому рівні - 70 дБА.

Дослідження (протоколи №№1449-1456 від 13.08.2025 р.) на межі нормативної СЗЗ та найближчої житлової забудови показали, що еквівалентні та максимальні  рівні звуку, відповідно становлять:

- межа нормативної СЗЗ на північ в денний час – еквівалентний рівень звуку - 45 дБА при допустимому рівні - 55 дБА та максимальний рівень – 47 дБА при допустимому рівні - 70 дБА;

- 38 м від межі території підприємства на північ до житлової забудови в денний час – еквівалентний рівень звуку - 48 дБА при допустимому рівні - 55 дБА та максимальний рівень – 50 дБА при допустимому рівні - 70 дБА;

- 54 м від межі території підприємства на північний-схід до житлової забудови в денний час – еквівалентний рівень звуку - 49 дБА при допустимому рівні - 55 дБА та максимальний рівень – 51 дБА при допустимому рівні - 70 дБА;

- межа нормативної СЗЗ на схід в денний час – еквівалентний рівень звуку - 51 дБА при допустимому рівні - 55 дБА та максимальний рівень – 53 дБА при допустимому рівні - 70 дБА;

- межа нормативної СЗЗ на південь в денний час – еквівалентний рівень звуку - 50 дБА при допустимому рівні - 55 дБА та максимальний рівень – 52 дБА при допустимому рівні - 70 дБА;

- 215 м від межі території підприємства на південь до житлової забудови в денний час – еквівалентний рівень звуку - 51 дБА при допустимому рівні - 55 дБА та максимальний рівень – 53 дБА при допустимому рівні - 70 дБА;

- 190 м від межі території підприємства на південний захід до житлової забудови в денний час – еквівалентний рівень звуку - 49 дБА при допустимому рівні - 55 дБА та максимальний рівень – 51 дБА при допустимому рівні - 70 дБА;

- межа нормативної СЗЗ на захід в денний час – еквівалентний рівень звуку - 51 дБА при допустимому рівні - 55 дБА та максимальний рівень – 53 дБА при допустимому рівні - 70 дБА.

Дослідження (протоколи №№1449/2-1456/2 від 25.09.2025 р.) на межі нормативної СЗЗ та найближчої житлової забудови показали, що еквівалентні та максимальні  рівні звуку, відповідно становлять:

- межа нормативної СЗЗ на північ в денний час – еквівалентний рівень звуку - 54 дБА при допустимому рівні - 55 дБА та максимальний рівень – 55 дБА при допустимому рівні - 70 дБА;

- 38 м від межі території підприємства на північ до житлової забудови в денний час – еквівалентний рівень звуку - 53 дБА при допустимому рівні - 55 дБА та максимальний рівень – 55 дБА при допустимому рівні - 70 дБА;

- 54 м від межі території підприємства на північний-схід до житлової забудови в денний час – еквівалентний рівень звуку - 50 дБА при допустимому рівні - 55 дБА та максимальний рівень – 52 дБА при допустимому рівні - 70 дБА;

- межа нормативної СЗЗ на схід в денний час – еквівалентний рівень звуку - 52 дБА при допустимому рівні - 55 дБА та максимальний рівень – 54 дБА при допустимому рівні - 70 дБА;

- межа нормативної СЗЗ на південь в денний час – еквівалентний рівень звуку - 47 дБА при допустимому рівні - 55 дБА та максимальний рівень – 49 дБА при допустимому рівні - 70 дБА;

- 215 м від межі території підприємства на південь до житлової забудови в денний час – еквівалентний рівень звуку - 50 дБА при допустимому рівні - 55 дБА та максимальний рівень – 52 дБА при допустимому рівні - 70 дБА;

- 190 м від межі території підприємства на південний захід до житлової забудови в денний час – еквівалентний рівень звуку - 50 дБА при допустимому рівні - 55 дБА та максимальний рівень – 52 дБА при допустимому рівні - 70 дБА;

- межа нормативної СЗЗ на захід в денний час – еквівалентний рівень звуку - 52 дБА при допустимому рівні - 55 дБА та максимальний рівень – 54 дБА при допустимому рівні - 70 дБА.

Дослідження (протоколи №№1465/1-1472/1 від 28.10.2025 р.) на межі нормативної СЗЗ та найближчої житлової забудови показали, що еквівалентні та максимальні  рівні звуку, відповідно становлять:

- межа нормативної СЗЗ на північ в денний час – еквівалентний рівень звуку - 50 дБА при допустимому рівні - 55 дБА та максимальний рівень – 52 дБА при допустимому рівні - 70 дБА;

- 38 м від межі території підприємства на північ до житлової забудови в денний час – еквівалентний рівень звуку - 53 дБА при допустимому рівні - 55 дБА та максимальний рівень – 55 дБА при допустимому рівні - 70 дБА;

- 54 м від межі території підприємства на північний-схід до житлової забудови в денний час – еквівалентний рівень звуку - 49 дБА при допустимому рівні - 55 дБА та максимальний рівень – 52 дБА при допустимому рівні - 70 дБА;

- межа нормативної СЗЗ на схід в денний час – еквівалентний рівень звуку - 46 дБА при допустимому рівні - 55 дБА та максимальний рівень – 50 дБА при допустимому рівні - 70 дБА;

- межа нормативної СЗЗ на південь в денний час – еквівалентний рівень звуку - 49 дБА при допустимому рівні - 55 дБА та максимальний рівень – 51 дБА при допустимому рівні - 70 дБА;

- 215 м від межі території підприємства на південь до житлової забудови в денний час – еквівалентний рівень звуку - 46 дБА при допустимому рівні - 55 дБА та максимальний рівень – 50 дБА при допустимому рівні - 70 дБА;

- 190 м від межі території підприємства на південний захід до житлової забудови в денний час – еквівалентний рівень звуку - 48 дБА при допустимому рівні - 55 дБА та максимальний рівень – 51 дБА при допустимому рівні - 70 дБА;

- межа нормативної СЗЗ на захід в денний час – еквівалентний рівень звуку - 49 дБА при допустимому рівні - 55 дБА та максимальний рівень – 52 дБА при допустимому рівні - 70 дБА.

Дослідження (протоколи №№1479/1-1486/1 від 25.11.2025 р.) на межі нормативної СЗЗ та найближчої житлової забудови показали, що еквівалентні та максимальні  рівні звуку, відповідно становлять:

- межа нормативної СЗЗ на північ в денний час – еквівалентний рівень звуку - 51 дБА при допустимому рівні - 55 дБА та максимальний рівень – 53 дБА при допустимому рівні - 70 дБА;

- 38 м від межі території підприємства на північ до житлової забудови в денний час – еквівалентний рівень звуку - 47 дБА при допустимому рівні - 55 дБА та максимальний рівень – 50 дБА при допустимому рівні - 70 дБА;

- 54 м від межі території підприємства на північний-схід до житлової забудови в денний час – еквівалентний рівень звуку - 50 дБА при допустимому рівні - 55 дБА та максимальний рівень – 53 дБА при допустимому рівні - 70 дБА;

- межа нормативної СЗЗ на схід в денний час – еквівалентний рівень звуку - 47 дБА при допустимому рівні - 55 дБА та максимальний рівень – 50 дБА при допустимому рівні - 70 дБА;

- межа нормативної СЗЗ на південь в денний час – еквівалентний рівень звуку - 47 дБА при допустимому рівні - 55 дБА та максимальний рівень – 51 дБА при допустимому рівні - 70 дБА;

- 215 м від межі території підприємства на південь до житлової забудови в денний час – еквівалентний рівень звуку - 51 дБА при допустимому рівні - 55 дБА та максимальний рівень – 54 дБА при допустимому рівні - 70 дБА;

- 190 м від межі території підприємства на південний захід до житлової забудови в денний час – еквівалентний рівень звуку - 50 дБА при допустимому рівні - 55 дБА та максимальний рівень – 52 дБА при допустимому рівні - 70 дБА;

- межа нормативної СЗЗ на захід в денний час – еквівалентний рівень звуку - 47 дБА при допустимому рівні - 55 дБА та максимальний рівень – 51 дБА при допустимому рівні - 70 дБА.

Дослідження (протоколи №№1490-1497 від 15.12.2025 р.) на межі нормативної СЗЗ та найближчої житлової забудови показали, що еквівалентні та максимальні  рівні звуку, відповідно становлять:

- межа нормативної СЗЗ на північ в денний час – еквівалентний рівень звуку - 49 дБА при допустимому рівні - 55 дБА та максимальний рівень – 52 дБА при допустимому рівні - 70 дБА;

- 38 м від межі території підприємства на північ до житлової забудови в денний час – еквівалентний рівень звуку - 50 дБА при допустимому рівні - 55 дБА та максимальний рівень – 52 дБА при допустимому рівні - 70 дБА;

- 54 м від межі території підприємства на північний-схід до житлової забудови в денний час – еквівалентний рівень звуку - 50 дБА при допустимому рівні - 55 дБА та максимальний рівень – 51 дБА при допустимому рівні - 70 дБА;

- межа нормативної СЗЗ на схід в денний час – еквівалентний рівень звуку - 47 дБА при допустимому рівні - 55 дБА та максимальний рівень – 50 дБА при допустимому рівні - 70 дБА;

- межа нормативної СЗЗ на південь в денний час – еквівалентний рівень звуку - 48 дБА при допустимому рівні - 55 дБА та максимальний рівень – 50 дБА при допустимому рівні - 70 дБА;

- 215 м від межі території підприємства на південь до житлової забудови в денний час – еквівалентний рівень звуку - 48 дБА при допустимому рівні - 55 дБА та максимальний рівень – 50 дБА при допустимому рівні - 70 дБА;

- 190 м від межі території підприємства на південний захід до житлової забудови в денний час – еквівалентний рівень звуку - 51 дБА при допустимому рівні - 55 дБА та максимальний рівень – 53 дБА при допустимому рівні - 70 дБА;

- межа нормативної СЗЗ на захід в денний час – еквівалентний рівень звуку - 46 дБА при допустимому рівні - 55 дБА та максимальний рівень – 49 дБА при допустимому рівні - 70 дБА.

Отже, проаналізувавши результати шумового дослідження, можна зробити висновок, що шум на межі нормативної санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови відповідає гігієнічним нормативам відповідно до «Державних санітарних правил планування та забудови населених місць», затверджених наказом МОЗ України,1996р. №173 (додаток 16) та ДСН 3.3.6.037-99.

9. Моніторинг дослідження стану біоти в межах зони потенційного впливу підприємства (в радіусі 5 км) на природні екосистеми.

Згідно умов висновку з ОВД щодо планованої діяльності з реконструкції промислового комплексу будівель і споруд під підприємство деревообробної промисловості за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Городок, вул. Барона Штейнгеля, 4а наданого Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України проведено дослідження впливу на природні комплекси та об’єкти діяльності промислового об’єкта – підприємства деревообробної промисловості Інститутом екології Карпат НАН України (звіт від 18.11.2025 р. № 190).

На підставі аналізу матеріалів, що є результатом натурних обстежень та аналізу фондових даних і літератури зроблено висновки щодо впливу підприємства на природні комплекси та об’єкти, структурні елементи екомережі та Смарагдової мережі на актуальному етапі його діяльності.

Під час оцінки впливу враховані ті ж самі чинники, що й під час експертної оцінки для ОВД:

1. Історія формування та розвитку в агрокультурний період рослинного покриву та тваринного світу території.

2. Історія господарського використання як території підприємства, так і суміжних масивів.

3. Особливості функціонування локальних елементів екомережі.

4. Фізико-географічні, зокрема, кліматичні, особливості регіону й території.

Відповідно, можливі такі висновки та узагальнення:

1. За результатами досліджень 2024-2025 років підтверджено, що оскільки підприємство  знаходиться на території, яка тривалий час зазнавала трансформаційного впливу господарської діяльності, у тому числі й промислової (була промзоною), вона позбавлена будь-якої природної рослинності.  Прийняті під час проєктування підходи щодо будівництва підприємства, зокрема, бетонування його території або покриття бетонними плитами унеможливлює поселення на ній рудеральних видів, що становлять небезпеку як інвазійні адвентивні види. Разом з цим, наявність залізниці зумовлює можливість проникнення різних чужорідних видів рослин на територію підприємства в екотопи, що не покриті бетонуванням. Натепер не виявлено інвазійних тенденцій таких видів, але виявлено два нових види для регіону – Symphyotrichum ciliatum (Ledeb.) G.L.Nesom (коротколучник вiйчастий, родина складноцвіті – Asteraceae) та Silene csereii Baumg. (смілка боболиста, родина гвоздичні – Caryophyllaceae) та один, можливо, для України – Senecio inaequidens DC. (жовтозілля нерівнозубчасте, родина складноцвіті – Asteraceae), що свідчить про необхідність ведення комплексного моніторингу біоти в зоні діяльності підприємства.

2. Завезення деревини з різних регіонів України потенційно може сприяти поширенню комах-шкідників, зокрема, не характерних для регіону. Під час обстеження зони складування деревини упродовж 2024-2025 були виявлені гілки з листям дуба, завезеного із Сокирянського, Шепетівського та Чортківського ЛГ, ураженого клопом мереживним дубовим Corythucha arcuata (Say, 1832). Цей вид шкідника не фіксувався дотепер на Рівненщині. Проведені дослідження показали його відсутність на суміжних лісових територіях. Але, цей факт свідчить про певну загрозу занесення шкодочинних організмів з деревиною. Тому, доцільними є консультації з фітопатологами й, можливо, профілактична обробка деревної сировини певних видів дерев визначеними інсектицидами. Разом з цим, упродовж 2024-2025 років цей шкодочинний вид не був виявлений на суміжних територіях у дубових лісах. Однак, це не є свідченням абсолютної відсутності загрози його потенційного поширення в регіоні.

3. З метою отримання комплексної інформації про стан найбільш цінних і вразливих лучно-степових і лучних остепнених типів екосистем започатковано індикаційний моніторинг на основі видів-індикаторів. На першому етапі такого моніторингу для території й предмету досліджень у рамках цього моніторингу вибрана Gynaephora selenitica (Esper, 1789) – вид метеликів родини Erebidae. На території досліджень виявлена значна популяція цього виду, зокрема в межах пам’ятки природи «Острів». У подальшому заплановано проведення щорічного контролю стану популяції цього виду та його пошук на інших територіях, де наявна лучно-степова та лучна остепнена рослинність – Вишнева гора, урочище Павлівщина  тощо. За результатами спостережень будуть можливі висновки впродовж кількох років щодо потенційної трансформації екологічних умов цих локалітетів. А також визначення потенційних причин таких змін за іншими показниками екологічного стану екосистем та відповідних оселищ. Необхідний комплекс досліджень буде визначений за результатами 2-3-річного моніторингу.

4. Природні комплекси об’єктів природно-заповідного фонду, що розташовані в межах потенційного впливу підприємства становлять значну природоохоронну цінність у контексті збереження біорізноманіття. Зокрема, степові ділянки Вишневої гори є найбільш північно-східними ділянками степової рослинності в Україні. Однак, як підтверджено результатами обстежень 2024-2025 років, достатньо значна віддаль від підприємства, а також переважання в регіоні вітрів північного, північно-західного та західного напрямків (довідка Рівненського обласного центру з гідрометеорології № 17-01-15/174 від 16.08.2022 р.) практично повністю нівелює можливість негативного впливу діяльності підприємства на природні екосистеми. Крім цього, слід зважати на те, що характер діяльності підприємства не передбачає значних викидів газуватих забруднювачів, які б могли зашкодити природним екосистемам. Урочище Павлівщина репрезентує характерні для регіону лісові угруповання свіжих та вологих судібров та дібров, де ростуть дуб звичайний разом із березою повислою, грабом звичайним, кленом гостролистим, осикою, буком лісовим, сосною звичайною; у дібровах – тополя  біла,  граб,  клен гостролистий, липа дрібнолиста, ялина європейська. Здебільшого це лісові насадження штучного походження, але, у їх складі представлені деякі види Червоної книги України. Характер розташування цього об’єкта також унеможливлює негативний вплив діяльності підприємства.

5. Діяльність підприємства на сучасному етапі не має істотного впливу на структурні елементи відповідної ділянки Оженинсько-Клеванського локального екологічного субкоридору, яка пов’язана з долиною р. Устя, що розташована на віддалі близько 1 км, а інші елементи екологічного коридору відокремлені від території об’єкта залізницею та віддаль до крайніх точок становить 200-250 м, що враховуючи давнє господарське використання території й тривале існування тут промзони, цілком достатньо для мінімізації впливу на екосистеми, які мають, фактично, вторинне походження.

6. Абсолютна більшість сайтів Смарагдової мережі в межах Рівненської області знаходяться на значній віддалі від території підприємства. Пропонований сайт Horyn river valley in Rivne region (SiteCode: UA0000413), який розташований у межах аналізованих вище екологічних коридорів регіональної екомережі на сучасному етапі функціонування підприємства не може зазнавати впливів планованого об’єкта, оскільки промзона на території планованої діяльності існувала задовго до проєктування зазначеного вище проєктованого сайту Смарагдової мережі, а, відтак, його екосистеми та видове й оселищне різноманіття, фактично, сформувалися під впливом традиційного регіонального господарського навантаження. Ці висновки підтверджені дослідженнями 2024-2025 років. Однак, у разі розширення діяльності підприємства, його вплив може зростати. Для цього необхідний перманентний моніторинг стану природних комплексів прилеглих територій.

7. Результати польових обстежень досліджуваної території та їх камеральний аналіз дають змогу стверджувати, що діяльність підприємства ТзОВ «Кроноспан Рівне» та ефективне функціонування його очисних споруд, не зумовлює негативний вплив на фауну ссавців і птахів обстежених ділянок. У 2024-2025 роках аналіз записів голосів кажанів підтвердив наявність низки видів, але, дещо менша кількість записів, тривалість і рівень голосової активності нетопирів пов’язані, очевидно з особливостями сезонної міграції за роками. З метою з’ясування впливу діяльності підприємства на міграційну активність на коридори міграції рукокрилих необхідним є проведення моніторингу впродовж усіх сезонів року впродовж кількох років.

8. Для подальшого поглиблення адекватності екологічної оцінки впливу діяльності підприємства на природні комплекси та об’єкти доцільним є проведення моніторингових досліджень стану біоти в межах зони потенційного впливу підприємства на природні екосистеми (радіус до 5 км) упродовж наступних 3-4 років, але обов’язково впродовж усього вегетаційного періоду року.

ДОДАТКИ